別表（第２条関係）

老朽空き家の判定基準

| 評定区分 | 評定項目 | 評定内容 |
| --- | --- | --- |
| 構造の腐朽又は破損の程度 | ①床 | ア 根太落ちがあるもの |
|  |  | イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの |
|  | ②基礎土台柱又は はり | ア 柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等修理を要するもの |
|  |  | イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台若しくは柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大きな修理を要するもの |
|  |  | ウ 基礎、土台、柱若しくははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険性が高いもの |
|  | ③外壁 | ア 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの |
|  |  | イ 外壁若しくは各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの |
|  | ④屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの |
|  |  | イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒がたれ下がったもの |
|  |  | ウ 屋根が著しく変形したもの |
| その他 | ⑤居住可能性 | 上記以外の要素により、現状での居住が困難であると考えられるもの |

備考　評定項目のいずれかに該当するものを老朽空き家とする。